ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
ĐỀ TÀI: DETECTION OF ELECTRONIC COMPONENTS

Môn học: Xử lý ảnh và ứng dụng – CS406
Giảng viên: Cáp Phạm Đình Thăng

Thành viên nhóm:
22520053 – Nguyễn Đức Anh
22521611 – Trần Khoa Tuấn
23520845 – Lê Xuân Song Lĩnh
23521085 – Nguyễn Trọng Nhân

TP. Hồ Chí Minh – 1/2026

MỤC LỤC

- Introduction………………………………………………………………3

- Related works…………………………………………………………….3
2.1. Dataset ElectroCom61……………………………………………….3
2.2. Các phương pháp tiếp cận vấn đề……………………………………4

- The proposed approach…………………………………………………...5
3.1. Overall architecture………………………………………………….5
3.2. Module 1 – Backbone………………………………………………..5
3.3. Module 2 – Neck (Feature Fusion)…………………………………..5
3.4. Module 3 – Head & Post-Process……………………………………6
3.5. Module 4 — Attention và các nâng cấp (Enhancement Modules)…..6

- Experiments………………………………………………………………6
4.1. Các phương pháp đánh giá…………………………………………..6
4.2. Experimental environments………………………………………….7
4.3. Bảng kết quả tổng hợp (Precision / Recall / mAP50 / mAP50-95 / F1-Score)…………………………………………………………………7
4.4. Phân tích biến thiên so với Baseline (ΔF1, ΔmAP50-95)…………...7

- Conclusion………………………………………………………………..8

References……………………………………………………………………8

- Introduction

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, việc áp dụng các mô hình học máy vào bài toán nhận diện hình ảnh ngày càng trở nên phổ biến. Trong đồ án này, nhóm sẽ thực hiện nghiên cứu và cải tiến mô hình nhận diện các linh kiện điện tử có trong một bức ảnh, từ đó giúp tự động phân loại và xác định linh kiện một cách nhanh chóng và chính xác.

Lý do chọn đề tài:

- Tính thực tiễn cao: Linh kiện điện tử xuất hiện rộng rãi trong sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kiểm tra chất lượng. Việc nhận diện thủ công tốn thời gian, dễ sai sót, đặc biệt với số lượng lớn.

- Dữ liệu trực quan, dễ đánh giá kết quả: Việc thu thập dữ liệu dễ dàng chỉ bằng việc chụp các tấm ảnh chứa linh kiện điện tử. Kết quả nhận diện (bounding box, nhãn) trực quan, dễ so sánh.

- Khả năng mở rộng và phát triển: Có thể cải tiến mô hình để nhận diện thêm nhiều loại linh kiện khác nhau, có thể nhận diện linh kiện lỗi, phù hợp cho nghiên cứu và triển khai thực tế.

Mục đích của đề tài:

- Xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại các linh kiện điện tử trong ảnh.

- Tự động hóa quá trình nhận diện linh kiện, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công.

Mục tiêu:

- Cải tiến mô hình YOLO có sẵn để nâng cao hiệu suất nhận diện và phân loại.

- So sánh mô hình đã được cải tiến với một số loại mô hình khác để đối chiếu kết quả.

- Các công trình liên quan
2.1. Dataset ElectroCom61

Bộ dữ liệu (Dataset) được nhóm sử dụng là ElectroCom61, được thu thập trong phòng hỗ trợ linh kiện điện tử (Electronics Lab Support Room, phòng 524) tại United International University (UIU), Dhaka, Bangladesh.

Bộ dữ liệu gồm:

- 2121 ảnh chụp

- 12937 annotations

Được chia thành 3 tập: Train, Validation và Test theo tỷ lệ như sau:

- Train chiếm 70%, tức 1478 ảnh

- Validation chiếm 20%, tức 438 ảnh

- Test chiếm 10%, tức 205 ảnh

Có tổng cộng 61 loại linh kiện điện tử khác nhau trong dataset, tức 61 classes.

  - Các phương pháp tiếp cận vấn đề

Dựa trên kiến trúc mô hình và cách tiếp cận vấn đề mà nhóm đã chọn, các phương pháp hiện tại cho bài toán này có thể được chia thành hai hướng tiếp cận chính: mô hình hai giai đoạn (two-stage) và mô hình một giai đoạn (one-stage).

Về mô hình one-stage (mô hình 1 giai đoạn), mục tiêu của nhóm là tìm cách cải tiến mô hình YOLO đã được huấn luyện sẵn từ trước, với mục đích nâng cao hiệu suất nhận diện. Ngoài ra, việc cải tiến cũng sẽ tìm hiểu các yếu tố trong mô hình YOLO ảnh hưởng tới kết quả nhận diện ra sao, và yếu tố nào trong mô hình tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong việc nhận diện.

Ưu điểm nổi bật của các mô hình YOLO là tốc độ xử lý cao, dễ huấn luyện và triển khai, đồng thời phù hợp với các hệ thống có yêu cầu xử lý thời gian thực. Tuy nhiên, khi áp dụng trực tiếp YOLO cho bài toán nhận diện linh kiện điện tử, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, các linh kiện điện tử thường có kích thước nhỏ, hình dạng tương đồng và bố trí dày đặc, khiến mô hình YOLO gốc gặp khó khăn trong việc phân biệt chính xác các đối tượng. Bên cạnh đó, các đặc trưng trích xuất từ YOLO chưa được tối ưu để nhận diện các chi tiết hình học đặc trưng của linh kiện.

Về các mô hình two-stage (mô hình 2 giai đoạn), quá trình học và nhận diện linh kiện được chia thành 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, mô hình thực hiện đề xuất các vùng nghi ngờ chứa linh kiện (region proposals) thông qua các mạng như Faster R-CNN hoặc Mask R-CNN. Ở giai đoạn thứ hai, các vùng đề xuất này sẽ được phân loại chi tiết và tinh chỉnh bounding box để xác định chính xác loại linh kiện điện tử.

Ưu điểm của các mô hình two-stage là độ chính xác cao, đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các linh kiện có kích thước nhỏ, hình dạng tương tự nhau hoặc nằm gần nhau trên cùng một bo mạch. Nhờ khả năng trích xuất đặc trưng chi tiết, các mô hình này thường đạt kết quả tốt trong các môi trường phức tạp và được sử dụng như các mô hình tham chiếu (baseline) trong nhiều nghiên cứu học thuật. Tuy nhiên, nhược điểm chính của hướng tiếp cận này là kiến trúc phức tạp, thời gian suy luận dài và chi phí tính toán cao, khiến việc triển khai trong các hệ thống thời gian thực gặp nhiều hạn chế.

Tổng hợp lại, mặc dù các mô hình two-stage đạt độ chính xác cao trong việc nhận diện linh kiện điện tử, nhưng chi phí tính toán lớn và tốc độ xử lý chậm là rào cản đối với các ứng dụng thực tế. Ngược lại, các mô hình one-stage dựa trên YOLO có ưu thế về hiệu suất và khả năng triển khai, nhưng vẫn còn hạn chế về độ chính xác khi xử lý các ảnh có nhiều linh kiện nhỏ và phức tạp.

- The proposed approach

3.1. Overall Architecture

Mô hình chính được trình bày là một biến thể của YOLO, cụ thể là YOLOv9, được tổ chức theo pipeline chuẩn cho object detection: Pre-processing → Backbone → Neck → Head → Post-processing, kèm lớp enhancement/attention xen kẽ để tăng cường biểu diễn. Pre-processing thực hiện chuẩn hóa và augmentation; Backbone (ví dụ GELAN, SPP-ELAN) trích xuất feature maps đa độ phân giải; Neck (PANet/FPN) thực hiện feature fusion giữa các tầng; Head (decoupled head) tách nhánh phân loại và hồi quy khung; Post-processing dùng threshold và NMS/Soft-NMS để lọc dự đoán. Các module attention (ECA, CA, GC, SimAM, Triplet) được chèn vào các vị trí thích hợp nhằm cải thiện khả năng phân biệt và giảm nhiễu nền.

#### 3.2. Module 1 — Backbone

Backbone là mạng trích xuất đặc trưng, sử dụng các khối tích chập, residual/ELAN connections và SPP để thu thập ngữ cảnh ở nhiều tỉ lệ không gian. Thiết kế tối ưu giữa chiều sâu và chi phí tính toán giúp giữ thông tin chi tiết cần thiết cho vật thể nhỏ.

Công dụng và đóng góp

- Cung cấp feature maps đa mức làm đầu vào cho Neck;

- Bảo toàn chi tiết không gian cho vật thể nhỏ nhờ SPP-ELAN;

- Tạo nền cho các module attention can thiệp để tăng cường vùng quan tâm và giảm nhiễu.

#### 3.3. Module 2 — Neck (Feature Fusion)

Neck (ví dụ PANet) kết hợp thông tin bottom-up và top-down giữa các tầng, cho phép truyền ngữ cảnh sâu xuống các tầng có độ phân giải cao và ngược lại.

Công dụng và đóng góp

- Hòa trộn ngữ cảnh và chi tiết để phát hiện ở nhiều tỉ lệ;

- Cải thiện phát hiện vật thể nhỏ và che khuất;

- Chuẩn bị feature maps phù hợp cho Head dự đoán.

#### 3.4. Module 3 — Head & Post-Process

Head tách nhiệm vụ phân loại và hồi quy (decoupled head), mỗi nhánh tối ưu hóa riêng cho task tương ứng. Post-process áp dụng threshold và NMS/Soft-NMS để loại bỏ dự đoán trùng lặp.

Công dụng và đóng góp

- Chuyển feature thành tọa độ khung, nhãn và độ tin cậy;

- Giảm xung đột gradient giữa phân loại và định vị;

- Làm sạch kết quả cuối cùng cho ứng dụng thực tế.

#### 3.5 Module 4 — Attention và các nâng cấp (Enhancement Modules)

Các module attention gồm ECA, CA, GC, SimAM, Triplet có nguyên lý khác nhau: channel attention, global context, parameter-free attention, và attention đa chiều/hybrid.

Công dụng và đóng góp

- ECA: tăng cường kênh hiệu quả, ổn định;

- CA: channel attention truyền thống, trong thí nghiệm này giảm hiệu năng;

- GC: nắm bắt ngữ cảnh toàn cục, cải thiện mAP50;

- SimAM: nhẹ, không tham số, cải thiện nhẹ với chi phí thấp;

- Triplet: hybrid tăng F1 nhưng có thể giảm mAP50-95 → không ổn định toàn diện.

### 4. Experiments

#### 4.1 Các phương pháp đánh giá

- mAP50 và mAP50-95 (mAP trung bình trên các ngưỡng IoU).

- Precision, Recall, F1-Score.

- So sánh tương đối (ΔF1, ΔmAP50-95) so với Baseline (YOLOv9).

#### 4.2 Experimental environments

- Dataset: ElectroCom61 (chia train/val/test theo tỉ lệ tiêu chuẩn).

- Môi trường: GPU (NVIDIA RTX series), optimizer (SGD/AdamW), learning rate schedule, số epoch đủ để hội tụ.

- Baselines và biến thể: Baseline YOLOv9; biến thể thêm attention: ECA, CA, GC, SimAM, Triplet; so sánh thêm Faster R-CNN + ResNet50-FPN và YOLOv8.

#### 4.3 Bảng kết quả tổng hợp (Precision / Recall / mAP50 / mAP50-95 / F1-Score)

| Method | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 | F1-Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECA | 0.895 | 0.921 | 0.934 | 0.630 | 0.908 |
| CA | 0.871 | 0.910 | 0.927 | 0.614 | 0.890 |
| GC | 0.891 | 0.915 | 0.941 | 0.621 | 0.903 |
| SimAM | 0.879 | 0.912 | 0.935 | 0.624 | 0.895 |
| Triplet | 0.889 | 0.927 | 0.931 | 0.615 | 0.908 |
| Baseline yolov9 | 0.888 | 0.915 | 0.938 | 0.622 | 0.901 |
| Faster R-CNN + ResNet50-FPN | 0.8163 | 0.8433 | 0.7918 | 0.5042 | 0.8296 |
| Yolov8 | 0.812 | 0.800 | 0.843 | 0.543 | 0.806 |

Nhận xét chính

- ECA là lựa chọn ổn định nhất: cải thiện đồng thời F1 và mAP50-95, đồng thời có Precision cao.

- GC đạt mAP50 cao nhất, cho thấy lợi ích về phát hiện ở ngưỡng IoU 0.5 nhưng không dẫn tới mAP50-95 cao nhất.

- Triplet tối đa hóa Recall và đạt F1 cao nhưng giảm mAP50-95, biểu hiện trade-off giữa recall và độ ổn định trên dải IoU.

- Faster R-CNN và YOLOv8 kém hơn rõ rệt trên bộ dữ liệu này so với các biến thể YOLOv9 đã tối ưu.

#### 4.4 Phân tích biến thiên so với Baseline (ΔF1, ΔmAP50-95)

| Model | ΔF1 | ΔmAP50-95 |
| --- | --- | --- |
| CA | −0.011 | −0.008 |
| ECA | +0.007 | +0.008 |
| GC | +0.002 | −0.001 |
| SimAM | −0.006 | +0.002 |
| Triplet | +0.007 | −0.007 |
| Baseline | 0 | 0 |

Diễn giải

- ECA: cải thiện đồng thời F1 và mAP50-95 → ưu tiên cho triển khai thực tế khi cần độ ổn định.

- Triplet: tăng F1 nhưng giảm mAP50-95 → phù hợp nếu mục tiêu là tối đa recall/độ bao phủ, chấp nhận giảm ổn định trên IoU cao.

- CA: giảm cả F1 và mAP50-95 trên bộ dữ liệu này, không khuyến nghị dùng đơn lẻ.

- SimAM: cải thiện nhẹ mAP50-95 với chi phí tính toán thấp — lựa chọn tốt khi cần trade-off latency.

### 5. Conclusion

Phân tách rõ ràng Backbone, Neck, Head và các module enhancement giúp làm sáng vai trò từng thành phần. Trên bộ dữ liệu ElectroCom61, ECA là module attention hiệu quả và ổn định nhất theo các metric tổng hợp (Precision, mAP50-95, F1), trong khi GC tối ưu mAP50 và Triplet tối ưu Recall/F1 nhưng kém ổn định trên mAP50-95. Đề xuất chọn ECA làm mặc định cho triển khai thực tế, đồng thời bổ sung đo lường latency và tài nguyên để hoàn thiện đánh giá.

References

[1] S. Chand and K. Lal, “Vision-Based Detection and Classification of Used Electronic Parts,” Sensors, vol. 22, no. 23, Art. no. 9079, 2022, doi: 10.3390/s22239079.

[2] Y. Liu, H. Zhang, and J. Wang, “Improved YOLOv4-tiny for Real-Time Electronic Component Detection,” Scientific Reports, vol. 11, no. 1, pp. 1–13, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-02225-y.

[3] E. Uysal, “Electronic Components Detection Using Various Deep Learning Models,” International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, vol. 11, no. 1, pp. 45–52, 2025.

[4] J. Li, Z. Chen, and Y. Xu, “Automated Defect Detection for Mass-Produced Electronic Components Using YOLO,” arXiv preprint, arXiv:2510.01914, 2025.

[5] X. Zhang and Q. Liu, “Research on Detection Technology of Micro-Components on Circuit Boards,” Journal of Electronic Research and Application, vol. 6, no. 4, pp. 112–118, 2023.